ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

##### АЛТАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЛЯ»

Заказчик:   Администрация Промышленновского городского поселения

Проектирование жилого квартала

в пгт. Промышленная Промышленновского района Кемеровской области

Пояснительная записка

Шифр 015

Директор                                                                                    Г.Ф. Камышева

Главный инженер                                                                      И.Н. Фомичев

Инженер проекта                                                                       Д. И. Петров

Барнаул 2015

# Содержание

Общие данные…………………………………………………..…….…..3

3

3

3

4

4

8

8

9

10

10

10

11

11

12

12

16

18

18

18

18

18

19

20

  - Основание на проектирование ………………….............……..…….3

  - Сведения о земельном участке …………………….………….…....3

  - Климатические условия………………………………….……..……4

- Схема планировочной организации земельного участка……..........…..4

  - Инженерная подготовка территории.

Вертикальная планировка …………………..………………..………8

  - Характеристика объектов капитального строительства……..……..8

  - Транспортная улично-дорожная сеть ………………………….……9

  - Благоустройство и озеленение жилого квартала……………….…...10

  - Мероприятия по охране окружающей среды………………………..10

    - Охрана воздушного бассейна………………………….……….10

    - Защита почв от загрязнения……………………………………11

    - Защита территории от бытовых отходов………………...……11

- Сети инженерно-технического обеспечения……………………...…….12

  - Система электроснабжения…………………………………………..12

  - Система водоснабжения……………………………………………...16

  - Система водоотведения………………………………………………18

    - Канализация…………………………………………………….18

    - Ливневая канализация………………………………………….18

  - Сети связи……………………………………………………………..18

    - Телефонизация……………………………………...…………..18

- Технико-экономические показатели территории………..……………...19

- Перечень графического материала………………………….…………...20

Изм.

270115.03. 000 ОТ

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

010-ПЗ

Директор

Камышева Г.Ф.

Разработал

Петров Д. И.

Н. Контр

Фомичев И. Н.

Жилой квартал

в пгт. Промышленная Промышленновского района Кемеровской области

Стадия

Листов

21

ООО "АРКЦ "Земля"

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

010 - ПЗ

1 Общие данные

  - Основание на проектирование

Проект планировки жилого квартала в пгт. Промышленная Промышленновского района Кемеровской области выполнен на основании муниципального контракта №2015.6 от 31 августа 2015 г. «по разработке объемно-пространственной планировки территории площадью 17 Га в пгт. Промышленная, внесению изменений в генеральный план Промышленновского городского поселения, внесению изменений в правила землепользования и застройки Промышленновского городского поселения»

Исходными данными для проектирования послужили материалы межевания, геодезической и топографической съемки территории, и технические условия на проектирование, полученные в 2015г.

1.2 Сведения о земельном участке

Участок, выделенный для размещения жилой застройки, имеет площадь 17 га. Расположен с западной стороны от существующего посёлка, непосредственно примыкая к его границам. С южной стороны проектируемый участок примыкает непосредственно к существующей усадебной застройке. С востока участок ограничивает линия электропередач 10 кВт. С севера и запада расположены поля, с западной стороны проектируемый участок и поле разделяют защитные лесонасаждения.

Конфигурация участка вытянутая, с соотношением сторон примерно 1:3. Рельеф спокойный со значительным перепадом высот. Высота перепада рельефа составляет 13 м на длину 730 м. Уклон с запада на восток со стороны полей в сторону посёлка.

1.3 Климатические условия

По климатическим условиям район относится к 1В климатическому району. Расчетная зимняя температура воздуха принимается минус 390С. Расчетный вес снегового покрова 24 кПа. Нормативный скоростной напор ветра составляет 0,38 кПа. Сейсмичность территории составляет 6 баллов.

По степени огнестойкости проектируемые здания относятся ко II классу.

2 Схема планировочной организации земельного участка

Проектные решения обеспечивают развитие селитебной территории села. Санитарно-гигиенические разрывы и меридиональная ориентация зданий обеспечивают нормативную солнечную освещенность каждой квартиры, а разрывы между домами исключают затенение соседних домов.

Проектное решение Вариант №1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

010 - ПЗ

Планировочное решение проектируемой застройки выполнено на основе сложившегося рельефа территории. Продольная улица, пересекающая четыре поперечных улицы запланирована по тальвегу рельефа. По этой улице осуществляется сбор ливневых и талых вод с прилегающей территории с последующим сбросом в места с пониженным рельефом за пределами застроенной территории.

Такое планировочное решение принято с целью уменьшения земляных работ при организации рельефа и устройстве дорог. Остальные улицы запланированы поперёк участка в продолжении улиц существующей застройки. Ширина улиц 20 м. с двухполосной проезжей частью шириной 6 м.

Число участков в границах проектируемого участка составляет 89 шт. Средняя площадь участков 1541,6 м2.

Проектное решение Вариант №2

Планировка предполагает строительство коттеджного посёлка с обособленной центральной улицей. Большинство дворов подъездом ориентированы на внутренние улицы, за исключение земельных участков, расположенных по существующей улице напротив существующей застройки.

Такая планировка создаёт уютные общественные пространства улиц, что повышает коммерческую привлекательность, но в свою очередь требует организацию рельефа для отвода ливневых и талых вод путём засыпки грунтом мест с пониженным рельефом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

010 - ПЗ

Максимальная высота насыпи грунта по предварительным расчётам составляет 1,9 м.

Число участков в границах проектируемого участка составляет 86 шт. Средняя площадь участков 1537,7 м2.

Проектное решение Вариант №3

Планировка рассматриваемой территории выполнена с учётом привязки к существующей планировочной структуре населенного пункта. Анализ прилегающих территорий к рассматриваемому участку выявил следующее: нерациональное использование территорий населённого пункта - не учитывается рельеф и естественное движение ливневых и талых вод, что отрицательно сказывается на благоустройстве улиц и, как следствие, необходимость больших затрат на устройство дорог и благоустройства.

Расположение улиц определено с учётом рельефа местности. Это позволит уменьшить земляные работы при организации рельефа, рационально организовать отвод ливневых и талых вод.

Однако, для выполнения такого сценария освоения территории необходимо выполнить ряд работ по инженерной подготовке. Несмотря на затраты, в данном сценарии есть существенные плюсы: рациональное использование территории посёлка - свободные неиспользуемые территории отводятся частным лицам, уплотнение застройки, повышение комфорта общественных пространств, повышение экономической привлекательности.

Количество земельных участков участков в границах проектируемой территории в данном варианте будет зависеть от распределения земельных участков с учётом свободной территории за пределами границ проектируемой территории. Примерная площадь свободной территории, прилегающей к проектируемому участку составляет около 5.2 га. Таким образом общая площадь территорий под застройку составляет около 18, 27 га. При средней площади участка 1500 м2 общее количество участков составит 122, без учета прилегающих территорий – 89 участков.

Проектное решение Вариант №4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

010 - ПЗ

Планировка рассматриваемой территории выполнена с учётом привязки к существующей планировочной структуре населенного пункта. Расположение улиц на проектируемой территории продолжает нарезку существующих улиц посёлка. Для удобства ведения личного подсобного хозяйства в новых кварталах запроектированы хозяйственные проезды (скотопрогоны). Хозяйственные проезды проходят сквозь всю длину кварталов и выходят с одной стороны на улицу общего пользования между существующим посёлком и проектируемой территорией, с другой стороны на проезжую часть за пределами границы проектируемой территории со стороны полей.

Анализ территорий выявил неудобство размещения усадебной застройки, выраженное понижением рельефа. Эта ситуация может послужить затоплением ливневыми и талыми водами, что отрицательно скажется на благоустройстве улиц и, как следствие, необходимости больших затрат на устройство дворовой территории земельных участков, защиту зданий и сооружений от затопления. Для устранения негативного условия на проектируемой территории необходимо выполнить работы по инженерной подготовке, а именно повысить уровень рельефа в местах понижений путём насыпи грунта. Насыпь грунта необходимо производить согласно отметок указанных на чертеже «План организации рельефа» для обеспечения отвода ливневых и талых вод. Работы производить согласно высотным отметкам указанных на чертеже «План земляных масс». Общий объём необходимого грунта для насыпи согласно проектному решению по организации рельефа составляет 53 873 м3.

Число участков в границах проектируемого участка составляет 94 шт. Средняя площадь участков составляет примерно 1396,4 м2.

Проектное решение Вариант №5 (утверждаемый)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

010 - ПЗ

Планировка рассматриваемой территории выполнена с учётом привязки к существующей планировочной структуре посёлка. Расположение улиц на проектируемой территории продолжает структуру существующих улиц населенного пункта. Для удобства ведения личного подсобного хозяйства в новых кварталах запроектированы хозяйственные проезды (скотопрогоны). Хозяйственные проезды проходят сквозь всю длину кварталов и выходят с одной стороны на улицу общего пользования между существующим посёлком и проектируемой территорией, с другой стороны на проезжую часть за пределами границы проектируемой территории со стороны полей.

Анализ территорий выявил неудобство размещения усадебной застройки, выраженное понижением рельефа. Эта ситуация может послужить затоплением ливневыми и талыми водами, что отрицательно скажется на благоустройстве улиц и, как следствие, необходимости больших затрат на устройство дворовой территории земельных участков, защиту зданий и сооружений от затопления.

Для устранения негативного условия на проектируемой территории необходимо выполнить работы по инженерной подготовке, а именно повысить уровень рельефа в местах понижений путём насыпи грунта. В целях экономии затрат на инженерную подготовку и во избежание затопления зданий и сооружений проектом предложено не использовать самое глубокое место на проектируемой территории под отвод индивидуальных земельных участков, при этом сохранить общую структуру нарезки кварталов и красных линий. Таким образом сохраняется порядок планировочной структуры посёлка, обеспечивается отвод ливневых и талых вод в места понижения рельефа, сохраняется возможность в дальнейшей перспективе повысить уровень рельефа в местах понижения для формирования индивидуальных участков в общей структуре кварталов.

Число участков в границах проектируемого участка составляет 88 шт. Средняя площадь участков составляет примерно 1396,4 м2.

Проектом предусматривается пятый вариант планировочной организации территории, как наиболее экономичный, с точки зрения затрат на инженерную подготовку территории.

2.1 Инженерная подготовка территории. Вертикальная планировка

Площадка, намеченная под строительство части жилого поселка, имеет спокойный рельеф с общим уклоном в юго-восточном направлении.

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка предусматривает насыпь грунта, которая обеспечивает сток поверхностных вод со скоростью, исключающей эрозию почвы, а также создают благоприятные условия для застройки и движения транспорта. Сброс поверхностных вод предусмотрен в пониженные части рельефа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

010 - ПЗ

Работы по инженерной подготовке и вертикальной планировке следует, при необходимости, выполнять согласно чертежам «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» и «План земляных масс».

2.2 Характеристики объектов капитального строительства

Проектом предусматривается застройка свободных мест в пределах рассматриваемой части поселка.

Коэффициент семейности принят 3,5 человека, численность рассматриваемой части села составит 308 человек. Расчетный показатель жилищной обеспеченности, кв. м общей площади на человека -  до 35м2 (комфортное жилье). Здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией: с ванными и местными водонагревателями.

Таблица 2.2.1 - Объемы жилищного строительства

| № п/п | Наименование | Кол-во домов | Кол-во квартир | Этажность | Кол-во проживающих | № по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | 88 | 88 | 3 | 308 | 1-88 |

Усадебный, одноквартирный дом должен отстоять от красной линии

улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Расстояние до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-

бытовым условиям от усадебного дома должно быть не менее 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м.

Жители проектируемого жилого квартала обеспечены существующими в поселке объектами соцкультбыта в пределах пешеходной доступности.

2.3 Транспортная улично-дорожная сеть

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

010 - ПЗ

Автомобильные дороги подразделяются на категории. Проектируемые дороги внутри квартала относятся к IV категории. Автомобильные дороги общего пользования предназначены для пропуска автотранспортных средств габаритами: по длине одиночных автомобилей до 12 м, по ширине до 2,5 м, по высоте до 4 м. По функциональному назначению проектируемые улицы являются основными, обеспечивающими связь внутри жилых территорий с выездом на севере и юге.  Расчетная скорость движения 40км/час. Дорожное покрытие выполнено в асфальто-бетоне.

Проектом также предусмотрены шесть переулков для прогона скота.

2.4 Благоустройство и озеленение жилого квартала

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий.

Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать:

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги | 2,0 | 1,0 |
| Подземные сети водопровода | 2,0 | - |

Для озеленения благоустраиваемой территории рекомендуются деревья, наиболее устойчивые к условиям Кемеровской области: береза, тополь, рябина, лиственница, сосна.

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды

2.5.1 Охрана воздушного бассейна

Проектом предусматривается строительство жилья ,которые не имеют выбросов вредных веществ в атмосферу. Выбросы от личного автотранспорта нерегулярны и незначительны, поэтому не рассчитываются, специальных мероприятий по охране атмосферы не требуется.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

010 - ПЗ

При проведении строительных работ запрещается сжигание отходов и мусора в кострах. Для предотвращения пыления запрещается сброс мусора с межэтажных перекрытий без применения защитных лотков.

2.5.2 Защита почвы от загрязнения

Проектом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения почвы:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

010 - ПЗ

- очистка твердых покрытий дорог, тротуаров и площадок от твердого мусора (смёт);

- проведение систематической уборки территории от мусора, с поливом улиц и площадок в летнее время в целях обеспыливания;

- уборка улиц от снега в зимнее время, с вывозом его в отведенные места.

Перед производством строительных работ плодородный слой почвы снимается, должны приниматься меры, исключающие смешивание с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и т.д., а также предотвращающие его размыв и выдувание, для чего поверхность отвала засыпается посевом трав и устраивается водоотводная канава вокруг бурта.

Рекультивация должна производиться в ходе строительных работ, а при невозможности этого, не позднее, чем в течение года после завершения строительных работ.

2.5.3 Очистка территории от бытовых отходов

На территории проектируемой части жилого поселка при жилых домах на специализированных площадках устанавливаются мусорные контейнеры емкостью 0,75 м3, количество 24 шт. Контейнеры должны быть установлены на площадках с твердым покрытием и изолированы от жилья зелеными насаждениями. Количество ТБО при числе жителей 308 человек и удельной величине отходов 220 кг/год составит: 308 x 0,22 = 67,76 т/год

Мусор должен вывозиться мусоровозами на поселковую свалку ТБО.

Смёт с твердых покрытий (IV класса опасности) при площади 0,98 га и удельной величиной 10кг/м2/год составит:

9888,18x0,01= 98,88 т/год.

# 3 Сети инженерно-технического обеспечения

Проектом предусматривается два варианта расположения сетей инженерной инфраструктуры.

Первый вариант выполнен таким образом, что все инженерные сети располагаются в южной части проектируемой территории и полностью занимают продольный проезд с юго-запада на северо-восток, исключая движение транспортных средств по нему. При этом сокращаются затраты на прокладку сетей, так как точки подключения к существующим сетям расположены в непосредственной близости от планируемого инженерного коридора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

010 - ПЗ

Второй вариант прокладки сетей выполнен в северной части проектируемой территории вдоль северного проезда. Этот вариант предусматривает незначительное увеличение затрат, поскольку существующие точки подключения будут отдалены от проектируемого кооридора. Однако, этот вариант позволяет сохранить оба проезда (с севера и с юга) для движения транспортных средств, в то время как первый вариант предусматривает использование проезда только в качестве инженерного коридора.

# 3.1 Система электроснабжения

Система электроснабжения запроектирована в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, издание – 7 и  РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических систем".

Жилые дома относятся к потребителям IV категории по степени обеспечения надежности.

Для электроснабжения жилого квартала приняты две  трансформаторных подстанции ТП-34 с трансформатором 250 кВА  и питанием от фидера Ф10-28-И п/ст 35/10 кВ – городская.

Сеть 0,4 кВ выполнена воздушными линиями с трансформаторной подстанцией. Мощность трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету (представлен в таблице). Низковольтная линия (ВЛ) – 0,4 кВ запроектирована на железобетонных опорах.

Проектом предусмотрено уличное освещение. Светильники наружного освещения следует размещать на железобетонных опорах с воздушной электрической сетью.  Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м.

По  улицам: И. Васильева, Ф. Миронова, Е. Перминова, Н. Чухреева, Победы и Сельской опоры расположены параллельно с шагом 30-35м, расположение светильников в шахматном порядке.  Переулки не освещается.

Светильники приняты с натриевыми лампами типа ЖКУ-16 мощностью 150 Вт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

010 - ПЗ

Таблица 3.1 – Электропотребление объектов первой проектируемой трансформаторной подстанции.

| Наименование | Обозначение | Дома с электрическими плитами мощностью 8,5 кВт | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников домов | Р дом.уд. | 2,8 | кВт/дом | Таблица 2.1.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий |
| Количество домов | n | 44 | дом | - |
| Расчетная электрическая нагрузка домов | Рдом =Рдом. Уд.* n | 123,2 | кВт | - |
| Мощность натриевой лампы ЖКУ-16 | Pсв.уд | 150 | Вт | - |
| Количество светильников | n | 24 | шт | - |
| Электрическая нагрузка на наружное освещение | Рсв=Рсв.уд*n | 3,6 | кВт | - |
| ИТОГ |  | 123,2+3,6=126,8 | кВт | - |

Проектируемая загрузка составляет  126,8 кВт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

010 - ПЗ

Таблица 3.2 – Электропотребление объектов второй проектируемой трансформаторной подстанции

| Наименование | Обозначение | Дома с электрическими плитами мощностью 8,5 кВт | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников домов | Р дом.уд. | 2,8 | кВт/дом | Таблица 2.1.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий |
| Количество домов | n | 44 | дом | - |
| Расчетная электрическая нагрузка домов | Рдом =Рдом. Уд.* n | 123,2 | кВт | - |
| Мощность натриевой лампы ЖКУ-16 | Pсв.уд | 150 | Вт | - |
| Количество светильников | n | 28 | шт | - |
| Электрическая нагрузка на наружное освещение | Рсв=Рсв.уд*n | 4,2 | кВт | - |
| ИТОГ |  | 123,2+4,2= 127,4 | кВт | - |

Проектируемая загрузка составляет  127,4 кВт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

010 - ПЗ

Проектом предусмотрена две комплектных трансформаторных подстанции  типа КТП-250/10/0,4, питающих электропотребителей проектируемого квартала, мощностью 250кВА.  Расстояние от подстанции до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий".

Расположение низковольтной линии электропередач в системе инженерной инфраструктуры.

При параллельном следовании ВЛ с дорогами расстояние от низковольтной линии до бровки земляного полотна принято 2м (ПУЭ-7, таблица 2.5.35), для предотвращения наездов транспортных средств на опоры ВЛ проектом  предусмотрено применение дорожные ограждения I группы (ПУЭ-7, пункт 2.5.40).

Расстояние по горизонтали от подземных частей опор до водопровода принято 1 м (ПУЭ-7, таблица 2.4.4).

При сближении ВЛ с подземными   линиями связи (ЛС) расстояние по горизонтали  от подземной части железобетонной опоры до подземного кабеля связи должно быть не менее 3м. (ПУЭ-7, пункт 2.4.77)

Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м – до балконов террас и окон, 1 м – до глухих стен. (ПУЭ-7, пункт 2.4.58) Проектом предусмотрено расстояние от проводов ВЛ до окон жилых зданий  7 м.

Расположение высоковольтной линии электропередач в системе инженерной инфраструктуры.

Существующие лини ВЛ 10кВ и ВЛ 110кВ  проходят вдали от проектируемого участка, их опоры расположены на расстоянии более 2-х метров от проектируемых дорог.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

010 - ПЗ

3.2 Система водоснабжения

Проект разработан в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Водоснабжение Квартала  предусмотрено от проектируемых водозаборных сооружений. Качество воды должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.10704-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается 200 л/сут. на человека.

Норма водопотребления на хозяйственные нужды встроенных нежилых помещений социально-бытового назначения принята 16 л/сут. на одного работающего.

Удельный среднесуточный расход воды на поливку проездов и газонов принимается 50 л на человека (СНиП 2.04.02-84*).

Таблица 3.3 Расчетные расходы воды сведены в таблицу

| №№ п/п | Наименование потребителей | Количество человек | Норма водопотр. л/чел. | Средний расход воды в сут. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, проживающее в домах | 308 | 200 | 61,6 |
| 2 | Полив территории | 308 | 50 | 15,4 |
|  | ИТОГО |  |  | 77 |

Система В1 предусматривается для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Внутреннее пожаротушение не предусматривается. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 5л/с согласно СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность  тушения пожара 3 часа.  Необходимо предусмотреть хранение трехчасового (удвоенного) противопожарного объема емкостью 50м3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

010 - ПЗ

Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемых пожарных гидрантов. Максимальное расстояние между ними принято 150м.

Трубопроводы водопроводной сети приняты из полиэтиленовых труб диаметром 80мм ПЭ63, SDR 17,6 и номинальной толщиной стенки 2,9 и 6,3 соответственно для систем хозяйственно-питьевого назначения (труба ПЭ63 SDR 17,6 – 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 и труба ПЭ 63 SDR 17,6 – 50x2,9  питьевая ГОСТ 18599-2001).

Общая протяженность водовода и водопроводной сети из полиэтиленовых труб составляет: 2401 м.(вариант 1), 2403,4 м. .(вариант 2).   Для подключения объектов капитального строительства к водопроводной сети рекомендуется использовать полиэтиленовые трубы диаметром 40мм  ПЭ63, SDR 17,6 и номинальной толщиной стенки 2,3 для систем хозяйственно-питьевого назначения (труба ПЭ63 SDR 17,6 – 40x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001).

Проектируемые сети водопровода укладываются на глубины промерзания и плюс 0,5 м до верха трубы, согласно СНиП 2.04.02-84.

Колодцы расставлены с учетом пожарных гидрантов и установки шаровых кранов для водоснабжения домов.

Подключение проектируемой водопроводной сети осуществить от  чугунного водопровода диаметром 300 с пересечения с ул. Садовая, чугунного водопровода 100 ул. Молодежная.

Демонтировать часть водопроводной сети идущей с ул. Светлая.

# 3.3 Система водоотведения

3.3.1 Канализация

Канализационных сетей в районе строительства нет. Канализование стоков от каждого жилого дома предусмотрено в проектируемый выгреб, полезной емкостью 9м3.

| №№ п/п | Наименование потребителей | Количество человек | Норма водопотр. л/чел. | Средний расход воды в сут. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, проживающее в домах | 308 | 200 | 61,6 |
|  | ИТОГО |  |  | 61,6 |

3.3.2 Ливневая канализация

Сброс ливнестоков с кровли зданий сбрасывается на рельеф. Уклоны принимаются из условий предотвращения размыва.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

010 - ПЗ

3.4 Сети связи

3.4.1 Телефонизация

Потребное количество телефонов принимается из расчета установки одного телефона в одном доме. На проектируемый квартал необходимо 88 телефонных номеров. Проектом предусмотрен кабель связи ТПП 50x2x0,4, ТПП 20х2х0,4.

Прокладка кабеля связи осуществляется в грунте, с охранной зоной кабеля 2 м в каждую сторону, от существующего подземного кабеля РЖД. Кабельные ящики установлены на укороченных опорах через 50-80 м.

В местах установки кабельных ящиков выполнен скрытый подземный переход на противоположную сторону улицы. В местах каждого перехода через автомобильные дороги предусмотрена прокладка труб в количестве не менее 2 штук. Пересечение с инженерными сооружениями предусмотрена под углом 90 градусов.

Абонентская сеть выполняется двумя проводами от кабельного устройства (кабельного ящика) на опоре до жилого дома.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

010 - ПЗ

4. Технико-экономические показатели проектируемого квартала

| № п/п | Наименования и показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 | Территория В том числе: Площадь проектируемого квартала Из них: | га | 17,06 |
|  | Площадь застройки жилых зданий | га | 0,87 |
|  | Проектируемые площадки и проезды | га | 0,98 |
|  | Площадь занятая под индивидуальными огородами | га | 11,33 |
|  | Прочие территории общего пользовании | га | 3,88 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 308 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 18,05 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Количество домов | шт | 88 |
| 4 | Транспортная инфраструктура (Вар 1) |  |  |
| 4.1 | Вариант 1 |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,75 |
| 4.1.1 | Основные улицы | км | 2,35 |
| 4.1.2 | Технологические проезды | км | 1,4 |
| 4.2 | Вариант 2 |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,44 |
| 4.2.1 | Основные улицы | км | 3,04 |
| 4.1.2 | Технологические проезды | км | 1,4 |
| 5.1 | Водопотребление | м3/час | 3,2 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/час | 2,5 |
| 5.3 | Электропотребление |  |  |
| 5.3.1 | Проектируемая КТП №1 | кВт | 126,8 |
| 5.3.2 | Проектируемая КТП №2 | кВт | 127,4 |
| 5.4 | Вариант 1 |  |  |
| 5.4.1 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 2,4 |
| 5.4.2 | Протяженность сетей связи | км | 1,57 |
| 5.4.3 | Протяженность электрических сетей | км | 4,08 |
| 5.4.4 | Протяженность электрических сетей 0,4 кВ | км | 4 |
| 5.4.5 | Протяженность электрических сетей 10 кВ | км | 0,08 |
| 5.5 | Вариант 2 |  |  |
| 5.5.1 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 2,4 |
| 5.5.2 | Протяженность сетей связи | км | 1,57 |
| 5.5.3 | Протяженность электрических сетей | км | 4,6 |
| 5.5.4 | Протяженность электрических сетей 0,4 кВ | км | 4 |
| 5.5.6 | Протяженность электрических сетей 10 кВ | км | 0,6 |
| 5.6 | Мощность проектируемой КТП |  |  |
|  | Мощность проектируемой КТП-250/10/0,4 | кВА | 250 |
|  | Мощность проектируемой КТП-250/10/0,4 | кВА | 250 |
| 5.7 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 67,76 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

010 - ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

010 - ПЗ

Перечень графического материала

| Лист | Наименование | Количество чертежей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж проекта планировки и межевания (Основной чертеж) | 1 |
| 2 | Схема функционального зонирования территории | 1 |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания (опорный план) | 1 |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования | 1 |
| 5 | Схема планировочной организации территории | 5 (пять вариантов) |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 2 (два варианта) |
| 7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 2 (два варианта) |
| 8 | Схема расположения водопровода и канализации | 2 (два варианта) |
| 9 | Схема расположения кабеля связи | 2 (два варианта) |
| 10 | Схема электроснабжения | 2 (два варианта) |
| 11 | Разбивочный чертеж красных линий | 1 |
| 12 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1 |
| 13 | План земляных масс | 1 |